| Teoria sistemelor. Test 2 | Data: |
| --- | --- |
| Nume: | Grupa: |

| E1) Determinați funcția de transfer a sistemului descris prin ecuația diferențială: d2ytdt2+dytdt+2yt=d2utdt2 E2) Se dau 4 functii de transfer: G1s=s-5s+5, G2s=s+3s-5, G3s=s-3s-9, G4s=s+4s+8. Care dintre ele reprezinta sisteme stabile? | E3) Pentru un sistem de ordinul întâi, se prezintă: (roșu) intrarea de tip treaptă u(t), (albastru) ieșirea sistemului y(t). Indicați pe grafic locația următoarelor caracteristici: (1) constanta de timp; (2) timpul de răspuns |
| --- | --- |

| Teoria sistemelor. Test 2 | Data: |
| --- | --- |
| Nume: | Grupa: |

| E1) Se dă funcția de transfer H(s)= 2s+4. Calculați răspunsul la impuls, având în vedere că transformata Laplace a lui e^{-a*t} este 1/(s+a). E2) Un sistem liniar descris printr-o funcție de transfer H(s) are polii -5, 4, -2. Este stabil, marginal stabil sau instabil sistemul? Justificați. | E3) Pentru un sistem de ordinul doi, se prezintă: (roșu) intrarea de tip treaptă u(t), (albastru) ieșirea sistemului y(t). Indicați pe grafic locația următoarelor caracteristici: (1) suprareglaj (2) timpul de răspuns |
| --- | --- |